PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas para a

Demolição e Construção do Piso da Quadra de Esportes da EMEF Admar Corrêa

APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Este Memorial Descritivo especifica os serviços e obras e tem como objetivo a Demolição e Construção do piso da Quadra de esportes da EMEF Admar Corrêa, localizado na Rua Padre Caio, s/nº bairro Santa Teresa, na área urbana do Município de Rio Grande com dimensões de 20 x 30 m.

O piso de concreto será todo ele refeito, pois se apresenta quebrado em vários pontos, com varias irregularidades e desníveis na sua superfície, podendo ocasionar acidentes com as praticas desportivas dos alunos.

Será feita a recolocação de telas soldadas nas cabeceiras da quadra e revisto as laterais.

O material das demolições poderá ser reaproveitado ou deverá ser retirado da obra e ser dado destino adequado de acordo com o departamento de Fiscalização da PMRG.

GENERALIDADES

O presente memorial estabelece as normas, materiais e técnicas a serem utilizadas nas obras de demolição e construção. Quando necessário deverão ser solicitados ao autor do projeto ou à Fiscalização, qualquer modificação do mesmo, bem como a troca de qualquer material especificado neste memorial. Na omissão de descrição de um equipamento, material ou serviço, deverá ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso.

Fica estabelecido, de modo geral, que os materiais empregados e os serviços a serem executados deverão satisfazer as Normas Brasileiras, especificações e métodos da ABNT.

Os materiais serão de 1ª linha, em modelos de lançamentos recentes e de marcas que possuam certificado de qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente) e serão submetidos à Fiscalização, antes de seu emprego; o material impugnando ou que tenha sido empregado indevidamente, não poderá permanecer no canteiro de obras, devendo ser retirado sem qualquer custo para a contratante.

A similaridade das marcas de materiais citados neste memorial deverá ser reconhecida pelo mercado em termos de preço e qualidade, e aceita pela contratante.

Deverá existir um Diário de Obras, onde ficará registrado o andamento dos trabalhos e as alterações que se fizerem necessárias, a critério da Fiscalização.

Eventuais indicações de serviços e/ou materiais constantes neste memorial e não explícitos na Planilha orçamentária serão considerados como estando embutidos e orçados nos respectivos itens da mesma.

A contratada deverá apresentar declaração de visita ao local das obras e de conhecimento de todos os serviços a serem executados.

Após a homologação da Licitação e antes de firmado o contrato, a Contratada recolherá a respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

Todos os serviços terão os arremates, acabamentos e adaptações que se fizerem necessários, perfeitamente executados.

Na conclusão da obra, a Contratada entregará Termo de Garantia contra qualquer defeito encontrado na execução dos serviços pelo período de seis (06) meses, a contar da data do Termo de Recebimento da Obra pela comissão designada para tal finalidade. A Fiscalização da obra, ao entregar o Termo de Recebimento, receberá em contrapartida o Termo de Garantia.

1 – INSTALAÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS:

Placa da Obra

A Contratada providenciará placa da obra, nas dimensões mínimas de 2,00 x 1,00 m, com as especificações mostradas abaixo e fornecidas pela SMCP - Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento ou pela SMEC – Secretaria Municipal de educação e Cultura.

Instalações provisórias.

Deverão ser efetuadas as instalações provisórias para guarda de equipamentos e materiais de obra. Procedidas às ligações provisórias, serão iniciados os serviços de limpeza da área, incluindo as remoções e demolições dos materiais que deverão ser  retirados da obra.

Demolição do piso de concreto

Todo o piso de concreto da quadra deverá ser demolido.

- – MOVIMENTO DE TERRA

Após a demolição e retirada do piso antigo, deverá ser feita a regularização da área de terra com a correspondente compactação utilizando placa vibratória ou compactador a percussão tipo “sapo”, prevendo-se um piso acabado de 12 cm de espessura. Se for necessário aterro, deverá ser utilizado material de 1ª categoria, seja saibro ou brita graduada. Nunca utilizar apenas brita ou areia como material de complementação.

- – PISO DE CONCRETO

Piso

O piso terá uma espessura de 12 cm de concreto com modulo de tração na flexão de 4,0 Mpa aos 28 dias, correspondente a um concreto de aproximadamente 35 Mpa.

A concretagem será feita em 16 “panos” de 2,5 x 15 m, armados com tela soldada de malha quadrada 10 x 10 com fio 4,2 mm² e com barras de transferência de 16 mm² nas juntas, conforme corte esquemático mostrado acima. As concretagens devem ser feitas em panos alternados, tipo xadrez.

As barras de transferência serão de aço CA25 liso, com 50 cm de comprimento, absolutamente retilíneas e com uma metade engraxada, para permitir a sua livre movimentação horizontal. As barras não devem ter qualquer rebarba e o seu corte deve ser perfeito. O espaçamento entre as barras deverá ser de 30 cm. Deve-se evitar o excesso de graxa nas barras, para evitar folga excessiva no concreto. A colocação das barras deve ser absolutamente ortogonal à face da placa e ser feito na metade da espessura da placa.

A tela soldada de 10 x 10 e com fio 4,2 mm² deve ficar a uma distancia de 4 cm da superfície superior do piso acabado, devendo ser colocado sobre estrutura de treliças ou caranguejos metálicos para manter os espaçamentos. No caso de superposição de telas, esta deve ser de no mínimo 20 cm amarrados com pontos de arame recozidos.

As formas devem estar perfeitamente niveladas e alinhadas e ser furadas para dar passagem para as barras de transferência. Na retirada das formas evitar que as barras de transferência sofram qualquer alteração no seu alinhamento.

Deve ser colocada uma lona plástica preta sobre o piso nivelado e compactado, para reduzir o atrito de deslocamento das placas.

Forma esquemática de concretagem, em panos alternados.

As juntas de concretagem serão tipo “secas”.

O acabamento da superfície deve ser feito com equipamento do tipo bambolê ou helicóptero, para tirar toda a rugosidade do concreto. Deve-se esperar até que o concreto tenha a consistência ideal para a sua utilização.

Deve ser deixada uma junta de dilatação entre o piso e as vigas de baldrame que suportam a estrutura metálica. Nestes extremos não irão barras de transferência.

Tela na cabeceira da quadra que deve ser refeita.

Tela na cabeceira da quadra que deve ser colocada.

4 – TELA SOLDADA

Será refeita a vedação com telas soldadas na cabeceira da quadra. Será utilizada tela  5 x 15 cm com 1,50 m de altura.

A tela também apresenta problemas em alguns outros pontos na quadra. Estes pontos devem ser corrigidos, com a colocação de fios galvanizados e a substituição da tela onde esta se apresentar sem condições de correção.

5 – PINTURA DA QUADRA

Toda a superfície da quadra será pintada e remarcada. As paredes laterais internas, a tela soldada e os tubos de fixação das telas também receberão pintura.

As superfícies que receberão os serviços de pintura deverão ser preparadas convenientemente, ou seja, devem estar limpas, sem poeira, óleo, graxa, eflorescências e partículas soltas e deve-se aguardar o tempo de cura antes de se iniciar os serviços de pintura.

Todas as pinturas de acabamento serão executadas em tantas demãos quantas forem necessárias, para o perfeito recobrimento e acabamento das superfícies, nunca menos de duas demãos, sempre após o fundo respectivo.

Os elementos de alvenaria e concreto receberão tinta acrílica semi-brilho, após a demão de fundo preparador onde for necessário, as grades e telas galvanizadas receberão pintura com tinta esmalte brilhante.

Aplicar as tintas conforme recomendações do fabricante. Não serão aceitas superfícies com manchas, respingos de pintura, etc. Os serviços de pintura não devem ocorrer em dias chuvosos ou de ventos fortes ou de condensação de vapor.

6 – LIMPEZA DA OBRA

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer os seguintes requisitos:

- Será removido todo o entulho do terreno, sendo limpos e varridos os acessos;

- Todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, pedras, cerâmicas, vidros, metais, aparelhos sanitários, etc. serão limpos e cuidadosamente lavados;

- Haverá cuidado especial na remoção de detritos, salpicos de argamassa endurecida nas superfícies do reboco, das cerâmicas, esquadrias de alumínio e de outros materiais;

- Toas as manchas de tinta serão cuidadosamente removidas, dando-se especial atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

7 – PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA

O prazo estipulado será de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo seu inicio determinado conforme contrato, sendo descontados os dias impraticáveis à execução dos serviços e devidamente comprovados no Diário de Obras.

8 – MEDIÇÕES

A medição será executada quinzenalmente pela equipe técnica de Fiscalização da PMRG, onde serão medidos os serviços já executados de acordo com os projetos, cronograma físico-financeiro, normas vigentes e contrato.

9 – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado com base nas medições quinzenais, referida no item anterior, aos preços unitários propostos de acordo com o Contrato.

10 – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma físico – financeiro e o orçamento discriminado estimado deverão ser apresentados conforme tabelas sugeridas, em anexo, com dez medições, sendo que a primeira não poderá ser superior a 33%.

11 – OBSERVAÇÕES GERAIS

A obra deverá ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local determinado pela Fiscalização da PMRG, imediatamente após a conclusão dos serviços.

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente ou redes públicas de iluminação, água, esgotos, telefonia ou outros ainda não citadas neste Memorial, deverão ser reparadas convenientemente pela executante.

Toda e qualquer alteração nos serviços contratados oriundos deste Memorial, somente poderão ser modificados mediante prévia e expressa autorização do projetista ou da Fiscalização da PMRG, constantes em Diário de Obras e através de Termos Aditivos.

A executante deverá exercer o máximo cuidado ao executar os serviços solicitados, pois qualquer descuido ou negligencia da mesma causando perda de material ou dano ao meio ambiente, o serviço deverá ser refeito, bem como repostos os materiais sem ônus para a Contratante.

A aceitação do projeto por parte da empresa contratada significa concordância com tudo que nele conste, e, portanto a responsabilidade por todo imprevisto que durante os serviços venham a surgir, não sendo repassado nenhum ônus para o Contratante.

Rio Grande, novembro de 2011.

Engº Civil João Colpo

CREA 42.629