EMEI Daisy Guma Pagel

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descreve os serviços necessários para ampliação da escola Escola Municipal de Ensino Infantil Daisy, constituído de construção de lavanderia, banheiro, despensa e compartimento de gás, com área coberta e passeio coberta de 33,38m² e construção de muro em torno da escola, com 104,55ml de comprimento e altura de 2,0m em alvenaria mais um 1,0m com tela e fechamento do vão da pracinha com respectivos brinquedos, utilizando os moirões existentes.  Deverá ser retirada tela, moirões existentes que sobrarem e colocadas à disposição da SMEC.

As indicações do Memorial Descritivo prevalecem em caso de divergência com os projetos arquitetônico e estrutural. Eventuais indicações de serviços e/ou materiais constantes neste memorial, e não explicito na planilha orçamentária, estão embutidos e orçados no respectivo item e em caso de divergência deverão ser comunicados ao projetista para serem dadas à resolução final.

Fica estabelecido, de um modo geral, que os materiais empregados e os serviços a executar deverão satisfazer as Normas Brasileiras, especificações e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral (cerâmicos, metais, tintas, componentes elétricos, etc.) deverão ser de marcas que possuam o Certificado de Qualidade ISO 9003 e serão submetidos à Fiscalização, antes de seu emprego, e o material impugnado não poderá permanecer no Canteiro de Obras.

A empresa contratada deverá apresentar declaração de visita ao local das obras e de conhecimento de todos os serviços a serem executados.

Deverá existir um Diário de Obras onde ficará registrado o andamento dos trabalhos e as alterações que se fizerem necessárias, a critério do projetista e da Fiscalização.

Todas as custas relativas as instalações físicas para execução da obra, são de conta total e exclusiva da contratada, as quais na planilha orçamentária estão incluídas na porcentagem dos benefícios e despesas indiretas (B.D.I.).

A contratada deverá apresentar uma ART de Responsável Técnico para execução dos serviços.

Na conclusão da obra, a contratada entregará Termo de Garantia contra qualquer defeito encontrado na construção pelo período de 06(seis) meses, a contar da data do termo de recebimento da obra pela comissão designada para tal finalidade. A fiscalização da obra, ao entregar o termo de recebimento em contrapartida o termo de garantia.

Serviços preliminares:

Está incluída nos serviços preliminares a limpeza do terreno, entre outros serviços que se fizerem necessários, consta de capina, destocamento, roçado, queima, demolições e remoções, como também a locação da obra que consiste em fixar a obra no terreno, de acordo com projeto.

A Contratada providenciará placa indicatória da obra, com dimensões mínimas de 2,0 x 1,00m, com as especificações a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

FUNDAÇÃO:

A fundação do muro e ampliação da escola serão em sapata corrida e viga de fundação em concreto armado com fck 20MPa, e cobrimento nominal das armaduras de 3cm. Deve-se tomar cuidado na preparação da base das fundações fazendo com que o solo seja compactado antes de colocar as bases de brita com 5cm de espessura. A sapata nas dimensões de 40x15cm, armada com 3 barras de ferros longitudinais de 6.3mm e estribo de 8.0mm espaçados de 15cm no sentido transversal, e viga com mais duas barras de 6.3mm com estribo mm, conforme planta em anexo. Deverá ser aberta uma vala com largura de 0,60m(sessenta centímetros) e profundidade mínima de 0,50m(cinquenta centímetros) até encontrar terreno firme e natural. A sapata será executada em toda a extensão do muro inclusive sob os portões.

No muro em cada pilar (20x20cm) será executado uma micro estaca com a mesma ferragem deste pilar e com 70cm de profundidade e devida espera para o pilar.

Nas “micro estacas” deverão ficar as esperas para as armaduras dos pilares, com o mesmo diâmetro, ficando no estilo “pé de galinha”.

As barras e os fios de aço para armadura de concreto seguirão a norma NBR 7480 e o cimento CP I a NBR 5732.

Antes da concretagem, a armadura deverá ser submetidas à Fiscalização, para a sua liberação.

Todos os espaços, delimitados pela fundação deverão ser aterrados com reaproveitamento de material excedente das valas e suplementação com material isento de matéria orgânica, colocados em camadas sucessivas, devidamente molhadas e compactadas, até atingir o nível necessário.

IMPERMEABILIZAÇÃO:

A superfície da viga será impermeabilizada com asfalto sólido em quatro camadas continuas e uniformes, sem deixarem falhas, antes do assentamento dos tijolos da alvenaria das paredes da ampliação da escola.

ATERRO:

Todo o espaço contido dentro do alicerce, deverá ser aterrado com reaproveitamento de material excedente das valas e com suplementação, se for necessário, de material isento de matéria orgânica. O material deverá ser colocado em camadas sucessivas de 0,20m (vinte centímetros) adequadamente molhado e apiloado, evitando posteriores recalques e obtendo perfeita compactação.

PILARES:

Os pilares do muro serão de concreto armado com fck 20MPa, espaçadas nos eixos aproximadamente de 2,50m, com secção 20x20cm, armados com 4 barras de ferros de 10,0mm e estribo de 5,0mm espaçados de 15cm. Os pilares aproximadamente no número de 47 unidades, terão “esperas” com ferro 4,2mm a cada 50cm e comprimento de 40cm em ambos os lados, para melhor amarração da alvenaria. Serão previstos juntas de dilatação a cada 20m aproximadamente com duplicação dos pilares.

Nas paredes do banheiro, terão pilares para recebimento da viga e laje para caixa d’água.

Os pilares do passeio em madeira, conforme projeto arquitetônico e mesmo padrão das colunas existentes, terão dois caibros de 5 x 7 x 3,0 em cedrinho espaçados de 2.5cm para recebimento de uma guia de 2.5 x 20cm que será colocada entre os mesmos, para apoio da estrutura da cobertura.

VIGAS:

A viga (cinta de amarração do muro e ampliação), será de concreto armado com fck 20MPa, com secção 12x20cm, (largura da alvenaria), armada com 4 barras de ferro de 6,30mm e estribo de 5,0mm a cada 15cm.

Para amarração dos pilares e sustentação da laje, terá vigas em de concreto armado com fck 20MPa, com secção 20x30cm, armada com 4 barras de ferro de 10,0mm e estribo de 5,0mm a cada 15cm.

As faces à vista da viga serão corrigidas e planificadas, onde necessário.

ALVENARIA:

## As alvenarias serão estruturais e devem seguir o projeto arquitetônico, com utilização de tijolos cerâmicos de 6 furos, assentados deitados. A argamassa para assentamento terá traço 1:5 (cimento e areia), com aditivo para incorporação de ar para melhorar a trabalhabilidade. Todos os tijolos devem atender as normas brasileiras tendo, entre si, igualdade nas dimensões, arestas vivas, superfícies ásperas e cor uniforme, sem manchas.

A alvenaria será executada com argamassa impermeável até a altura de 30cm (trinta centímetros) do piso externo acabado.

Todos os panos de alvenaria deverão ser levantados por fiadas, para toda a construção.

A alvenaria superior das portas, alvenaria superior e inferior das janelas (vergas e peitoris), deverá ser armada com viga 10x10 cm (verga), ultrapassando os vão, no mínimo, em 40cm (quarenta centímetros) para cada lado.

COBERTURA:

A execução do telhado será com telha de fibrocimento, 6mm, sem amianto.O espaçamento máximo entre as terças será de 1,00m (um metro), em madeira de secção transversal a 5x 7cm e as tesouras espaçadas no máximo de 1,50 m, em longarinas duplas 2,5x 20 cm.

Toda a madeira utilizada será em cedrinho, seca, isenta de nós, rachas ou falhas, com tratamento cupinicida e impermeabilizante, composto com 50% de óleo vegetal ou mineral.

A inclinação do telhado será 20%. Todo o madeiramento deve ser aprovado previamente pela fiscalização da obra. A fixação das tesouras ao concreto será feita com fios de arame nº8 galvanizados previamente colocados.

Deverá haver o cuidado na emenda do telhado novo com o existente.

REVESTIMENTO DE ALVENARIA:

A alvenaria do muro interna e externa assim como vigas, pilares e fundação aparente deverão receber chapisco com areia e cimento 1:4.

A alvenaria da ampliação deverão além de chapiscados também ser rebocados com argamassas no seguinte traço: emboço: 1:3:20 (cimento, cal e areia média) e reboco: 1:3 (cimento e areia fina).

O banheiro e lavanderia receberão azulejos de cor, que será definida pela direção e autoriado sua qualidade pela fiscalização em toda a sua extensão. Estes serão assentados com argamassa de cimento - cola, sobre emboço e rejuntados com rejunte. .

ABERTURAS:

As portas externas da despensa, banheiro e lavanderia serão de madeira de lei de 1ª qualidade (angelim), maciça, tipo “mexicana”, deverão ser sem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, nós ou outros defeitos.

Serão fixadas na alvenaria, por meio de tacos de madeira de lei, previamente colocados, pichados e passados em areia grossa, levando alguns pregos para aumentar a fixação e assentados com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).

Os marcos serão de madeira de lei em grápia, de boa qualidade e fixados aos tacos deixados na alvenaria por meio de parafusos.

As portas levarão fechadura externa de embutir, com maçaneta e espelho em ambos os lados e levará três dobradiças com altura mínima de 3 ½ ”, de latão cromado (não devem ser pintadas), fixadas com parafusos inoxidáveis.

As portas serão limitadas por batente de borracha, fixado no piso de modo a evitar o choque da maçaneta com a alvenaria.

As guarnições deverão ser em madeira de lei de boa qualidade, com largura de 0,5m, e somente serão colocadas quando as paredes já tiverem recebido o revestimento.

Todo o madeiramento receberá tratamento anti-cupim, aplicado conforme recomendações citadas no item Cobertura.

As portas internas dos banheiros, serão do tipo semi-oca, com fechaduras próprias e dobradiças.

As portas externas receberão portas de grade, executadas em ferro liso, redondo de ½” na vertical a cada 12cm, com quadro em cantoneira 1 ¼”x 3/16” e duas travessas de pranchetas de 1x3/16” na horizontal, fechadura de segurança de 1ª linha, jogo 2x1 com tetra chave de latão maciço.

As janelas serão em alumínio anodizado brilhante com contramarco, com medidas conforme o projeto, do tipo de basculante com caixilho fixo na sua parte inferior, superior e laterais e obedecerão ao mesmo padrão das existentes. Serão confeccionadas com perfis na linha 25 e serão fixadas na alvenaria por meio de peças salientes do corpo da esquadria. Deverá haver cuidado especial na vedação dos caixilhos. Todas deverão ter telas de proteção contra insetos.

As janelas receberão grades de proteção conforme as existentes, sendo executadas com quadro de cantoneira de 1 ¼” x 3/16” e uma travessa de prancheta de 1 x 3/16” na horizontal e uma na vertical, as telas deverão ser soldadas de malha quadrada de 2,0cm, arame 12. Para fixação das telas ao quadro deverá ser utilizado prancheta de 1x1/8”, sendo que a prancheta horizontal inferior deverá permitir a saída de água.

Os quadros serão fixados à alvenaria por meio de parafusos passantes, com porcas e arruelas de inox. Para passagem do parafuso e para o nincho da porca de fixação será colocado tubo de PVC 20mm com bucha de redução de 32 para 20mm, tangenciando a face interna da parede.

Cada grade de janela terá 6(seis) pontos de fixação à alvenaria, com o afastamento necessário para abertura dos caixilhos basculantes.

Todas as grades e telas serão galvanizadas após sua confecção, a fogo e, antes da pintura, receberão fundo para galvanizados.

CONTRAPISO:

Após o término do preenchimento, compactação do aterro e da execução prévia das canalizações; deverá ser executado o contrapiso de concreto magro, sobre camada de brita, com espessura de 5cm, previamente molhada e apiloada. 	O contrapiso deverá ser uniforme e nivelado de forma a facilitar a colocação do piso propriamente dito.

PISOS:

Será usado piso cerâmico, assentados com argamassa de cimento, sobre o contrapiso e rejuntados com rejunte. A cerâmica deverá ter PEI 5, para tráfego intenso, de acordo com a direção e que tenha semelhança visual entre as cerâmicas do piso e os azulejos. O piso do passeio será revestido com cerâmica de resistência a trânsito intenso, de primeira linha e de escolha da direção, com mesmo padrão da cerâmica existente e autorização de sua qualidade pela fiscalização.

PORTÕES:

O portão de acesso à escola, conforme planta de localização, medindo 4,50x2,50m, em duas folhas, de tubo redondo de ferro, galvanizado, diâmetro 2”, inclusive tubo central horizontal e transversal, em cada quadro e fechamento com barras galvanizadas redondas de 1/2”, espaçadas em 10cm mais chapa galvanizada nº 26, na parte inferior.  As folhas do portão serão ligadas aos pilares de concreto por meio de 3 dobradiças galvanizadas do tipo canhão de 1 1/2” com hastes galvanizadas (pranchetas de 2x1/2”) em forma de braçadeiras, apropriadas para os pesos do portão e eventuais. No meio do portão jumbado na fundação do muro será colocado um batente central. Os tubos deverão ser soldados a 45° e a zincagem deverá ser feita após a confecção dos portões e de todos os serviços de solda. O portão terá fecho intermediário, adquado para fechamento dos mesmos, mais dispositivo para cadeado.

- O portão de acesso lateral, medindo 1,20 x 2,00m, em uma folha, executado em tubo redondo 2”, com travessa horizontal e fechamento em ferros redondos de ½”, espaçados em 10cm na parte superior e  mais chapa galvanizada nº 26, na parte inferior. O portão terá trinco intermediário, adequado para seu fechamento e mais dispositivo para cadeado fixado. A fixação ficará a cargo da contratada de maneira que o mesmo fique perfeitamente estável, nivelado e funcionando corretamente.

- O portão da pracinha, medindo 1,50 x 2,00m, com mesma expecificação do portão de acesso, não necessitando de chapa galvanizada.

O portão do compartimento de gás será reaproveitado, devendo ser devidamente recuperado e pintado.

SOLEIRAS E PEITORIS:

As soleiras das portas excederão na largura 2,5cm (dois centímetros e meio) para cada lado da dimensão do vão.A declividade será de 2% para fora com borda de 3cm. A soleira será em granito cinza.

Os peitoris serão cerâmicos com pingadeira inclinada a 20% e excederão a largura da janela em 2cm (dois centímetros), mesmo padrão existente.Os peitoris deverão estender-se sob os contramarcos das janelas.

IMUNIZAÇÃO:

Toda a madeira utilizada na construção será tratada contra apodrecimento e ataque de micro organismos, com produto químico adequado e será aplicado em veiculo oleoso (vegetal ou mineral).Este procedimento será executado em todos os elementos de madeira.

FORRO:

O forro a ser colocado será de PVC, com os respectivos arremates também em PVC. Será sustentado com sarrafos de cedrinho 2,5 x 5,0 a cada 50cm no máximo.A moldura dos sarrafos será presa á alvenaria e reforço central com tirantes e sarrafos 2,5 x 5 cm do mesmo material, apoiados nos nós das tesouras.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA O PROJETO ELÈTRICO:

Todos os serviços a serem executados deverão satisfazer as exigências da CEEE, de acordo com o Regulamento das Instalações Consumidora, obedecendo o Projeto Elétrico. A execução de todos os serviços deverá obedecer aos preceitos de boa técnica, e todo o material utilizado deverá ser de 1a qualidade, segundo as normas técnicas que lhe forem aplicáveis a rede elétrica. 	  Serão procedidos todos os serviços necessários para carga solicitada. Os eletrodutos devem ser de PVC embutidos.

Deverá ser efetuada revisão na entrada elétrica e um CD com três disjuntores com fios de 10,0mm².

No projeto a iluminação será feita com duas lâmpadas de 40W acopladas em luminárias tipo tubulares e com reatores eletrônicos.

No passeio e sanitários, terão iluminação com lâmpadas de 40W econômicas.

Na despensa e banheiro serão colocadas uma tomadas em cada e na lavanderia duas tomadas de três pinos.

Os eletrodutos devem ser de PVC embutidos. Os interruptores serão de embutir, 10A e 120v. Condutores serão de cobre com isolamento em PVC termoplástico 450/750v.

Os fios serão do tipo com isolamento termo plástico para 750 V, segundo as bitolas do projeto elétrico, observando-se o diâmetro de 2,5 mm² para iluminação e 4,0mm² nas tomadas. As buchas e arruelas serão em liga zamag ou alumínio, de acordo com as bitolas dos eletrodutos.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA PROJETOS HIDRAÚLICO E SANITÁRIO:

A execução de todos os trabalhos deverá obedecer aos princípios da boa técnica e todo o material utilizado será de ótima qualidade, segundo as Normas Técnicas que ai se adequarem, obdecendo os Projetos de Rede Hidráulica e Projeto de Esgotos.Todas as tubulações devem ser testadas antes da execução do cobrimento.

Tubos conexões serão em PVC rígido, tipo junta soldável, embutidos nas paredes e pisos, tanto na rede de água como na rede de esgoto. Na rede de esgoto deverá usar, preferencialmente, curva em vez de joelhos. Sob nenhuma hipótese os tubos poderão ser deformados, devendo ser utilizadas peças apropriadas para cada caso.

As bacias sanitárias serão de tamanho normal com caixa acoplada e terão assentos e tampos plásticos e serão fixados com parafusos cromados apropriados. Os lavatórios serão da mesma cor e padrão das bacias e colunas.

O reservatório será em fibra para 1000lt (mil litros), com todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento, com registros de entrada e saída.

Os respiros deverão ser em tubos de PVC, diâmetro de 50mm, com altura de 50 cm acima do telhado. Todos os pontos de água devem ter registro, podendo ser por compartimento.Os registros serão em bronze, com comando cromado.

Ralos secos ou os sifonados serão em PVC, com tampas metálicas.

As torneiras serão lisas e cromadas.

O esgotamento sanitário será por meio de uma fossa nas dimensões de 1,5 x 2,5 x 1,2 executada em alvenaria de tijolos maciços com fundo de concreto, tampa de concreto armado, com fck de 20Mpa e malha de aço 5,0mm a cada 15cm, será rebocada internamente com argamassa impermeável de areia e cimento sobre chapisco, receberá uma tampa de visita padrão Corsan para esgotomento através de bombas. A ligação da Fossa com o Filtro será através de um tubo de 100mm em PVC. O filtro terá as dimensões de 1,5 x 2,5 x 1,0 em alvenaria com aberturas para a face externa, no fundo será colocada uma camada de brita 2 de 3 cm, em toda a sua extensão lateral deverá ser colocada uma espessura de brita 2 de 70cm com a profundidade de 80cm, sobre esta brita será colocada uma lona plástica impermeável para contenção da areia .O filtro receberá uma tampa em concreto armado com espessura de 10cm com concreto na resistência de 20Mpa com malha de aço 5.0mm a cada 15cm, tendo-se o cuidado da perfeita vedação das juntas dos módulos para evitar infiltração.

A tubulação de gás se dará através de tubo metálico de cobre com dimensões de 15mm, da tubulação existente até o novo compartimento, com todos as conexões necessárias. Este tubo deverá ser revestido com mangueira flexível para que seja chumbado na parede em toda sua extensão.

TELAS DE PROTEÇÃO:

Em cada pilar do muro haverá um tubo galvanizado com diâmetro interno de 1 1/2”, com altura de 1,0m acima do pilar para receber tela. As esperas para encaixe da base dos tubos já poderão se previstas na concretagem. Serão em 4 unidades de aço galvanizado diâmetro 3/8” com rosca. Os tubos receberão “caps” (de PVC), na parte superior para vedação.

Cada tubo de apoio nas juntas e nas laterais dos portões receberá um reforço lateral inclinado soldado, com tubo de mesma especificação, e cada tubo de canto receberá dois reforços idênticos. Os tubos de apoio darão fixados na viga de respaldo por meio de base soldada de chapa galvanizada 12x12cm, espessura 3/16”, com 4 porcas de aço galvanizado. A união entre os tubos será feita ou com conexões com rosca, ou com parafusos e porcas inox, ou com solda.

A tela será do tipo soldada de arame galvanizado liso, em malha 5 x 15cm, fio 12. A tela receberá grampos de fixação à viga do muro, e também linhas horizontais do mesmo fio nas partes superior, inferior e intermediária das telas para “costura” de acabamento e também para “amarração” das telas aos tubos.

PINTURA:

A alvenaria da ampliação será pintada externamente com tinta acrilica semi-brilho, na cor azul até a altura do peitoris e branca no restante, e internamente na cor branca, seguindo o padrão existente. O muro em toda a extensão interna e externamente tinta acrilica semi-brilho, na cor azul. A pintura dos portões serão feitas com tinta esmalte, na cor verde, seguindo o padrão existente após o fundo para galvanizado, conforme especificação de pintura no final deste memorial.

PRACINHA:

Executar fechamento de uma área destinada a pracinha da escola conforme planta de localização,  medindo 14,0m x 15,50m, com área de 217,00m², utilizando os moirões e tela existente, do lado de 15,50 que faz fechamento da escola atualmente e restante da área fechada com moirões e tela retirada do muro existente.

    - Fornecimento e instalação de brinquedos devidamente acabados e pintados na pracinha sendo eles:

          - - um balanço de tubo 1 1/4” com cadeira para bebê de 3 lugares;

          - - um escorregador de chapa galvanizada pequeno;

          - - um escorregador de chapa galvanizada grande;

          - -um gira gira;

          - - Uma casinha de boneca em madeira eucalipto ou cedrinho, medindo 1,90x2,00m, com avarandado e vãos de porta e duas janela abertos, sem as aberturas, devidamente pintada e acabada, conforme especificação do projetista e apoiada em uma base de concreto magro.

          - Deverá ser construída uma caixa de areia medindo 1,50x1,50m com muro em alvenaria chapiscada na altura de 30cm e contendo areia grossa .

    - Todos os brinquedos fornecidos e instalados conforme orientação da direção deverão ter certificados de segurança fornecido pela própria firma contratada com uma ART de responsável técnico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS PARA PINTURA

Todas as pinturas de acabamento serão executadas em tantas demãos quantas forem necessárias, para o perfeito recobrimento e acabamento das superfícies, nunca menos de duas demãos, sempre após o fundo respectivo.

A pintura será feita em todos os elementos da construção (caso não haja orientação contrária específica neste Memorial).

As portas em madeira serão pintados com tinta esmalte brilhante; os elementos de alvenaria e concreto (internos e externos) receberão tinta acrílica semi-brilho, após a demão de selador acrílico;

Aplicar as tintas conforme recomendações do fabricante. Cuidado especial deverá ser tomado em relação à possível incompatibilidade entre as tintas especificadas e a pintura existente. Antes da pintura deverão ser retirados os elementos não fixos, como por exemplo luminárias, quadros escolares, espelhos de pontos elétricos, etc. Não serão aceitas superfícies com manchas, respingos de pintura, etc. As superfícies somente poderão ser pintadas após a cura do reboco (30 dias). Os serviços de pintura não devem ocorrer em dias chuvosos ou de ventos fortes ou de condensação de vapor.

As esquadrias de madeira e ferro, as grades, o portão do pórtico de entrada, os forros de beiral e os frisos serão pintados na cor verde (referência de tonalidade RAL 6018 da Coral).

A alvenaria externa será pintada nas cores azul (referência de tonalidade Azul França da Sherwin Willians) até a altura de peitoris e branca no restante das fachadas.

LIMPEZA DA OBRA:

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, pedras, vidros, etc., serão limpos e cuidadosamente lavados.

Haverá especial cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies de alvenarias, esquadrias de alumínio e de outros materiais.

Todas as manchas de tinta serão cuidadosamente removidas, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias (cento e cinquenta dias corridos)

Rio Grande, 10 de novembro de 2011.

Julcélia Almeida de Oliveira

Engª Civil – CREA 107.535