EMEF WANDA ROCHA MARTINS

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descreve os serviços necessários para construção de muro em torno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Wanda Rocha Martins, conforme descrição a seguir e planta de localização em anexo. O muro terá 221,62m.l. de comprimento e altura de 2,0m em alvenaria mais um 1,0m com tela. Deverá ser retirada tela, moirões e demolido tanto o muro como a fundação existente, e colocada à disposição da SMEC a tela e moirões que se encontra em condições de uso.

As indicações do Memorial Descritivo prevalecem em caso de divergência com os projetos arquitetônico e estrutural. Eventuais indicações de serviços e/ou materiais constantes neste memorial, e não explicito na planilha orçamentária, estão embutidos e orçados no respectivo item e em caso de divergência deverão ser comunicados ao projetista para serem dadas à resolução final.

Fica estabelecido, de um modo geral, que os materiais empregados e os serviços a executar deverão satisfazer as Normas Brasileiras, especificações e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral (cerâmicos, metais, tintas, componentes elétricos, etc.) deverão ser de marcas que possuam o Certificado de Qualidade ISO 9003 e serão submetidos à Fiscalização, antes de seu emprego, e o material impugnado não poderá permanecer no Canteiro de Obras.

A empresa contratada deverá apresentar declaração de visita ao local das obras e de conhecimento de todos os serviços a serem executados.

Deverá existir um Diário de Obras onde ficará registrado o andamento dos trabalhos e as alterações que se fizerem necessárias, a critério do projetista e da Fiscalização.

Todas as custas relativas as instalações físicas para execução da obra, são de conta total e exclusiva da contratada, as quais na planilha orçamentária estão incluídas na porcentagem dos benefícios e despesas indiretas (B.D.I.).

A contratada deverá apresentar uma ART de Responsável Técnico para execução dos serviços.

Na conclusão da obra, a contratada entregará Termo de Garantia contra qualquer defeito encontrado na construção pelo período de 06(seis) meses, a contar da data do termo de recebimento da obra pela comissão designada para tal finalidade. A fiscalização da obra, ao entregar o termo de recebimento em contrapartida o termo de garantia.

Serviços preliminares:

Está incluída nos serviços preliminares a limpeza do terreno, entre outros serviços que se fizerem necessários, consta de capina, destocamento, roçado, queima, demolições e remoções, como também a locação da obra que consiste em fixar a obra no terreno, de acordo com projeto.

A Contratada providenciará placa indicatória da obra, com dimensões mínimas de 2,0 x 1,00m, com as especificações a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

FUNDAÇÃO:

A fundação do muro será em sapata corrida e viga de fundação em concreto armado com fck 20MPa, e cobrimento nominal das armaduras de 3cm. Deve-se tomar cuidado na preparação da base das fundações fazendo com que o solo seja compactado antes de colocar as bases de brita com 5cm de espessura. A sapata nas dimensões de 40x15cm, armada com 3 barras de ferros longitudinais de 6.3mm e estribo de 8.0mm espaçados de 15cm no sentido transversal, e viga com mais duas barras de 6.3mm com estribo mm, conforme planta em anexo. Deverá ser aberta uma vala com largura de 0,60m(sessenta centímetros) e profundidade mínima de 0,50m(cinquenta centímetros) até encontrar terreno firme e natural. A sapata será executada em toda a extensão do muro inclusive sob os portões. Em cada pilar do muro (20x20cm) será executada uma micro estaca com a mesma ferragem deste pilar e com 70cm de profundidade e devida espera para o pilar.

As barras e os fios de aço para armadura de concreto seguirão a norma NBR 7480 e o cimento CP I a NBR 5732.

Antes da concretagem, a armadura deverá ser submetida à Fiscalização, para a sua liberação.

Todos os espaços, delimitados pela fundação deverão ser aterrados com reaproveitamento de material excedente das valas e suplementação com material isento de matéria orgânica, colocados em camadas sucessivas, devidamente molhadas e compactadas, até atingir o nível necessário.

PILARES:

Os pilares do muro serão de concreto armado com fck 20MPa, espaçadas nos eixos aproximadamente de 2,50m, com secção 20x20cm, armados com 4 barras de ferros de 10,0mm e estribo de 5,0mm espaçados de 15cm. Os pilares terão “esperas” com ferro 4,2mm a cada 50cm e comprimento de 40cm em ambos os lados, para melhor amarração da alvenaria. Serão previstos juntas de dilatação a cada 20m aproximadamente com duplicação dos pilares,conforme planta em anexo.

VIGAS:

A viga (cinta de amarração do muro), será de concreto armado com fck 20MPa, com secção 12x20cm, (largura da alvenaria), armada com 4 barras de ferro de 6,30mm e estribo de 5,0mm a cada 15cm. As faces à vista da viga serão corrigidas e planificadas, onde necessário.

ALVENARIA:

Alvenaria do muro com altura de 1,80m, será de tijolo furado (6 furos) de qualidade comprovada dos blocos. As alvenarias serão chapiscadas em cada lado.  A argamassa para assentamento terá traço 1:5(cimento e areia), com aditivo para incorporação de ar para melhorar a trabalhabilidade. Todos os tijolos devem atender as normas brasileiras tendo, entre si, igualdade nas dimensões, arestas vivas, superfícies ásperas e cor uniforme, sem manchas. Deverão ser molhados antes do assentamento.

A alvenaria do muro interna e externa assim como cinta, pilares e fundação aparente deverão receber chapisco com areia e cimento 1:4.

PORTÃO:

O portão de acesso a escola pela Rua Marechal Floriano que deverá ser substituído será em duas folhas, conforme planta de localização, medindo 2,80x2,20m, em duas folhas, de tubo redondo de ferro, galvanizado, diâmetro 2”, inclusive tubo central horizontal e transversal, em cada quadro e fechamento com barras galvanizadas redondas de 1/2”, espaçadas em 10cm. As folhas do portão serão ligadas aos pilares de concreto por meio de 3 dobradiças galvanizadas do tipo canhão de 1 1/2” com hastes galvanizadas (pranchetas de 2x1/2”) em forma de braçadeiras, apropriadas para os pesos do portão e eventuais. No meio do portão jumbados  na fundação do muro será colocado um batente central. Os tubos deverão ser soldados a 45° e a zincagem deverá ser feita após a confecção dos portões e de todos os serviços de solda. A pintura será feita com tinta esmalte, após o fundo para galvanizado. Os portões terão fecho intermediário, adequado para fechamento dos mesmos, mais dispositivo para cadeado. Acima do portão deverá receber tela de proteção, assim como acima do portão pequeno existente próximo ao ginásio.

TELAS DE PROTEÇÃO:

Em cada pilar do muro haverá um tubo galvanizado com diâmetro interno de 1 1/2”, com altura de 1,0m acima do pilar para receber tela. As esperas para encaixe da base dos tubos já poderão se previstas na concretagem. Serão em 4 unidades de aço galvanizado diâmetro 3/8” com rosca. Os tubos receberão “caps” (de PVC), na parte superior para vedação.

Cada tubo de apoio nas juntas e nas laterais dos portões receberá um reforço lateral inclinado soldado, com tubo de mesma especificação, e cada tubo de canto receberá dois reforços idênticos. Os tubos de apoio deverão fixados na viga de respaldo por meio de base soldada de chapa galvanizada 12x12cm, espessura 3/16”, com 4 porcas de aço galvanizado. A união entre os tubos será feita ou com conexões com rosca, ou com parafusos e porcas inox, ou com solda.

A tela será do tipo soldada de arame galvanizado liso, em malha 5 x 15cm, fio 12. A tela receberá grampos de fixação à viga do muro, e também linhas horizontais do mesmo fio nas partes superior, inferior e intermediária das telas para “costura” de acabamento e também para “amarração” das telas aos tubos.

PINTURA:

O muro, alvenaria e pilares pelo lado externo e interno será pintado com tinta acrílica semi-brilho com na cor azul, após o selador acrílico.

A pintura dos portões será feita com tinta esmalte, na cor verde escuro, conforme padrão da escola, após o fundo para galvanizado. Está previsto a pintura dos portões existentes da escola.

Todas as pinturas de acabamento serão executadas em tantas demãos quantas forem necessárias, para perfeito acabamento das superfícies, nunca menos de duas demãos, sempre após fundo respectivo.

LIMPEZA DA OBRA:

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, pedras, vidros, etc., serão limpos e cuidadosamente lavados.

Haverá especial cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies de alvenarias, esquadrias de alumínio e de outros materiais.

Todas as manchas de tinta serão cuidadosamente removidas, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias

Rio Grande, 24 de maio de 2011.

Julcélia Almeida de Oliveira

Engª Civil – CREA 107.535