E. M. E. F. ADMAR CORREA

MEMORIAL DESCRITIVO PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO

1 - GENERALIDADES

O presente Memorial tem por finalidade descrever o serviço a ser realizado para a recuperação do telhado da Escola.

Fica estabelecido, de um modo geral, que os materiais empregados e os serviços a executar deverão satisfazer as Normas Brasileiras, especificações e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral (cerâmicos, metais, tintas, componentes elétricos, hidro-sanitários e  etc...), serão, obrigatoriamente, de marcas que possuam Certificado de Qualidade e serão submetidos à Fiscalização antes de seu emprego. O material impugnado não poderá permanecer no Canteiro de Obras.

Deverá existir um Diário de Obras onde ficará registrado o andamento dos trabalhos e as alterações que se fizerem necessárias, a critério do Projetista e da Fiscalização.

Eventuais indicações de serviços e/ou materiais constantes neste Memorial Descritivo, e não explícitos na Planilha Orçamentária, estão embutidos e orçados no respectivo item.

2 – REPAROS DA COBERTURA

Serão realizados com telhas do mesmo padrão das existentes. Serão trocadas por novas, onde necessário, e reaproveitadas aquelas liberadas pela fiscalização da contratada. Deverão apresentar uniformidade de dimensões, coloração e padrão. Serão rejeitadas aquelas empenadas, trincadas e quebradas. Serão apoiadas em estrutura de madeira seca de cedrinho, as quais deverão ser trocadas por novas, onde necessário, e reaproveitadas aquelas liberadas pela fiscalização da contratada. O madeiramento deverá seguir o padrão existente e reforçado onde necessário. A inclinação do telhado obedecerá ao existente.

As peças das tesouras deverão ser unidas preferencialmente com parafusos, porcas e arruelas. Deverão ser devidamente contraventadas. Toda a madeira utilizada será isenta de nós, rachas ou falhas, com tratamento cupinicida / impermeabilizante, composto a 50% com óleo diesel. Todo madeiramento deverá ser previamente aprovado pela fiscalização da obra.

O serviço se dará acima da antiga escada e acima da Sala de Matemática. Deverão ser repostos condutores e calhas faltantes.

21 – LIMPEZA DA OBRA

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- Será removido todo o entulho do terreno, sendo limpos e varridos os acessos;

Rio Grande, 16 de abril de 2012.

Prazo de execução: 01 mês

__________________________

Ângelo Marcos Veiga Saabedra

Engº Civil CREA RS 101.921-D