Pelotas,  12 de agosto de 2013

Cliente:  Prefeitura do Rio Grande/RS

SERViço: Centro de Iniciação ao Esporte

Rua das Galeras s/n – Parque Albatroz, Rio Grande/RS

ASsunto: SONDAGEM

R E L A T Ó R I O

1.Estamos apresentando o relatório referente aos serviços geotécnicos  para as obras em

apreço.

2 Foi executado  8 ( Oito ) furos de sondagem de reconhecimento, totalizando 83,60 metros.

3.As  extrações  das   amostras    foram    feitas   com    cravação   do   amostrador   padrão

de  34,9mm   e   50,8 mm de diâmetro interno e  externo respectivamente.

Anotou-se um número de  golpes  de um peso que cai em  queda livre de  uma  altura de 75

cm, peso este que pesa 65 Kg  para  cravar  30 cm do  amostrador  descrito   nas

camadas  de  solos atravessadas.

O número obtido fornece a indicação da  compacidade  ( caso  de  solos   de  Predominan-

cia  arenosa ou siltosa) ou da  consistência ( caso de solos de predominância argilosa ) dos

solos em estudo.

No relatório de sondagem informamos a presença de água ou não. Quando  a  execução

das fundações  e ou  para a elaboração do  projeto da mesma, for necessário dados mais

consistentes sobre  esta informação, deverá  ser  feito um  furo  de  maior diâmetro  e

observações   mais freqüentes.

4. Normas Obedecidas:

NBR – 6502/95,   NBR – 6484/80,   NBR – 8036/83,  NBR – 7250/80,   NBR – 13441/95

5.Anexos:  -  Perfil  individual dos furos de sondagem

- As diversas colunas apresentam:  número de golpes necessários  à cravação  do amostrador padrão para  penetrar  30 cm (ou  outro complemento indicado ) nível  d`água, situação  e  numeração das amostras extraídas, profundidade  das diversas camadas em relação a superfície do terreno, e finalmente a  classificação dos solos encontrados de acordo com a   nomenclatura   ABNT.

Atenciosamente,

Eng. Jacques A. G. Reydams

Crea 39.535